рис.1

Nokia 9300

Wap

Перед настройкой важно знать как переключить язык : одновременное нажатие на левый и правый shift ( как показано на рис.1)

Открываем телефон:

Сервис – Панель управления – Подключения  – Параметры Интернета

Далее нажимаем кнопочку создать (2 на рис.1) . Телефон просит: «Создать копию существующей точки доступа в Интернет? « да/нет (1/4 на рис.1) . Выбираем, нет.

Телефон предлагает настроить интернет – нажимаем “далее” (2 на рис.1).

Параметры Интернета

- Имя Интрнет настроек: Kyivstar WAP (можно произвольное)

- Идентификатор сети: «Стандартная сеть GPRS»

- Тип интернет настроек: GPRS

Нажимаем далее ( кнопочка 2 на рис.1)

- Имя точки доступа GPRS:  wap.kyivstar.net (wap.djuice.com.ua  - для абонентов Djuice ; wap.ab.kyivstar.net -для абонентов AceBase)

- Запрос пароля: НЕТ

- Имя пользователя: wgprs ( для djuice- djuice ; AceBase –оставить пустым  )

- Пароль: internet ( для djuice- wap ; AceBase –оставить пустым  )

Нажимаем  «Дополнительно» (2 на рис.1 ) Верху переходим на закладку «Прокси» ( курсор до упора вверх и вправо).

- Прокси протокол HTTP

- Использовать прокси-сервер: Да

- Прокси-сервер: 010.010.010.010

- Номер порта: 8080

Больше ничего не меняем.

Нажимаем ещё несколько раз готово и возвращаемся в главное меню. Заходим в браузер (обычно иконка называется Nokia.com ) При соединение запрашивается профиль через который соединится – выбираем созданный ранее Kyivstar WAP. Важно! – стартовая страничка по умолчанию стоит nokia.com . В сеансе вап она не откроется. Чтобы открыть другу страничку нажимаем кнопочку «Меню» - Файл – Открыть –Веб Страничку . В открывшемся поле вводим адрес любого вап сайте ( к примеру wap.starport.com.ua ) Готово ! =)))