Таблиця 3.1 -  Поверховість житлових, громадських і промислових будівель в залежності від сейсмічності майданчика
	Ч.ч.
	Несучі конструкції будівлі
	Кількість надземних поверхів при розрахунковій               сейсмічності майданчика (балів)

	
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Сталевий каркас
	нс
	нс
	16
	12

	2
	Залізобетонний каркас:
	
	
	
	

	
	- в'язевий або рамно-в'язевий із вертикальними залізобетонними діафрагмами, в'язями або ядрами жорсткості;
	нн
	16
	12
	9

	
	- рамний із діафрагмами зі штучної кладки;
	нс
	9
	7
	5

	
	- рамний без діафрагм;
	12
	7
	5
	3

	
	- безригельний із залізобетонними діафрагмами або ядрами жорсткості;
	16
	12
	9
	7

	
	- безригельний без діафрагм
	7
	4
	3
	2

	3
	Стіни з монолітного залізобетону
	нс
	24
	20
	12

	4
	Стіни великопанельні залізобетонні
	нс
	20
	16
	10

	5
	Каркасно-кам'яні
	нс
	10
	7
	5

	6
	Стіни з великих бетонних або віброцегляних блоків:
	
	
	
	

	
	- дворядної розрізки, з'єднаних між собою за допомогою закладних деталей або арматурних випусків;
	9
	5
	4
	2

	
	- дворядної розрізки, посилені суцільним вертикальним армуванням
	нс
	9
	7
	4

	7
	Стіни комплексної конструкції з цегли, природного каменю і дрібно-штучних стінових бетонних виробів
	12
	5
	4
	3

	8
	Стіни з цегли, природного каменю і дрібноштучних стінових бетонних виробів
	9
	4
	3
	1

	9
	Стіни комплексної конструкції із стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів
	4
	2
	2
	1

	10
	Стіни дерев'яні щитові, рублені, брущаті
	нс
	3
	2
	1

	Примітка 1.  Вимоги до будівництва в 6-бальних зонах див. 3.12.1 - 3.12.5. 
Примітка 2. Висота поверху багатоповерхових будівель прийнята не більше 4 м для житлових і громад​ських будівель та 6 м - для промислових. 

Примітка 3. "нс" в таблиці означають, що конструкції будівлі проектуються за вимогами для несейсмічних районів. 

Примітка 4. У кількість надземних поверхів враховується поверх, більше половини висоти якого знахо​диться вище планувальної відмітки землі, що прилягає до будівлі. 

Примітка 5. Кількість поверхів у будівлях з кам'яними стінами (ч.ч. 8 і 9) при гарантованому нормапь- ному зчепленні в кладці Rnt ≥180 кПа (1,8 кг/см2) може бути збільшена в районах сейсмічністю 7 і 8 балів на один поверх. 

Примітка 6. Проектування будівель поверховістю більше ніж вказано у таблиці допускається на основі обгрунтування, погодженого з регулюючими органами України з будівництва, як для об'єктів експериментального будівництва 

Примітка 7. За поз. 9 необхідно застосовувати блоки марки за щільністю не нижче D600 і за міцністю на стиск класу не менше ніж В2,5.


