Таблиця 3.1 -  Поверховість житлових, громадських і промислових будівель в залежності від сейсмічності майданчика

| Ч.ч. | Несучі конструкції будівлі | Кількість надземних поверхів при розрахунковій сейсмічності майданчика (балів) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сталевий каркас | нс | нс | 16 | 12 |
| 2 | Залізобетонний каркас: |  |  |  |  |
|  | - в'язевий або рамно-в'язевий із вертикальними залізобетонними діафрагмами, в'язями або ядрами жорсткості; | нн | 16 | 12 | 9 |
|  | - рамний із діафрагмами зі штучної кладки; | нс | 9 | 7 | 5 |
|  | - рамний без діафрагм; | 12 | 7 | 5 | 3 |
|  | - безригельний із залізобетонними діафрагмами або ядрами жорсткості; | 16 | 12 | 9 | 7 |
|  | - безригельний без діафрагм | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Стіни з монолітного залізобетону | нс | 24 | 20 | 12 |
| 4 | Стіни великопанельні залізобетонні | нс | 20 | 16 | 10 |
| 5 | Каркасно-кам'яні | нс | 10 | 7 | 5 |
| 6 | Стіни з великих бетонних або віброцегляних блоків: |  |  |  |  |
|  | - дворядної розрізки, з'єднаних між собою за допомогою закладних деталей або арматурних випусків; | 9 | 5 | 4 | 2 |
|  | - дворядної розрізки, посилені суцільним вертикальним армуванням | нс | 9 | 7 | 4 |
| 7 | Стіни комплексної конструкції з цегли, природного каменю і дрібно-штучних стінових бетонних виробів | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Стіни з цегли, природного каменю і дрібноштучних стінових бетонних виробів | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Стіни комплексної конструкції із стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Стіни дерев'яні щитові, рублені, брущаті | нс | 3 | 2 | 1 |
| Примітка 1. Вимоги до будівництва в 6-бальних зонах див. 3.12.1 - 3.12.5. Примітка 2. Висота поверху багатоповерхових будівель прийнята не більше 4 м для житлових і громадських будівель та 6 м - для промислових. Примітка 3. "нс" в таблиці означають, що конструкції будівлі проектуються за вимогами для несейсмічних районів. Примітка 4. У кількість надземних поверхів враховується поверх, більше половини висоти якого знаходиться вище планувальної відмітки землі, що прилягає до будівлі. Примітка 5. Кількість поверхів у будівлях з кам'яними стінами (ч.ч. 8 і 9) при гарантованому нормапь- ному зчепленні в кладці Rnt ≥180 кПа (1,8 кг/см2) може бути збільшена в районах сейсмічністю 7 і 8 балів на один поверх. Примітка 6. Проектування будівель поверховістю більше ніж вказано у таблиці допускається на основі обгрунтування, погодженого з регулюючими органами України з будівництва, як для об'єктів експериментального будівництва Примітка 7. За поз. 9 необхідно застосовувати блоки марки за щільністю не нижче D600 і за міцністю на стиск класу не менше ніж В2,5. |  |  |  |  |  |