Сначала следует соблюсти некоторые требования:

- Наличие телефонной розетки (линии) на расстоянии 1 – 1,5 метров от компьютера. Подключение к модему и сплиттеру осуществляется посредством разъёма RJ-11, поэтому, если у Вас это не так, позаботьтесь об этом заранее.

- Наличие свободной розетки 220 В на расстоянии 1 – 1,5 метров от компьютера для блока питания модема.

- Наличие в компьютере сетевой платы (она же карта, она же сетевой адаптер, она же Ethernet-controller и т.п.).

Для домашнего пользователя лучше всего подходит подключение типа Бридж, при котором практически не нужно заниматься настройками самого модема, поэтому речь пойдёт именно об этом.

Физическое подключение.

- Ваш компьютер.

- Телефон (все телефоны).

- Ethernet (Lan) кабель, он же – патч-корд с разъёмами RJ-45.

- Телефонный кабель с разъёмами RJ-11.

- Сплиттер.

- Телефонный кабель с разъёмами RJ-11.

- Телефонный кабель с разъёмами RJ-11.

- Телефонная розетка под разъём RJ-11.

- Модем.

Кабелем  3  соединяем порт модема с надписью Ethernet (или Lan – в зависимости от модели модема) с портом сетевой платы в компьютере.

Кабелем  6  соединяем порт модема с надписью adsl (или wan – в зависимости от конструкции модема) с портом сплиттера с надписью modem.

Кабелем  4 соединяем порт сплиттера с надписью Phone с телефоном.

Кабелем  7 соединяем порт сплиттера с написью  Line  с телефонной розеткой (линией).

Никаких трудностей физическое подключение не вызовет, если внимательно читать надписи на устройствах.

После осуществления физического подключения включите питание модема.

Светодиод с надписью adsl (или wan) должен помигать и установиться в постоянном свечении.

Пошаговая настройка WinXP.

- Слева внизу на рабочем столе нажимаем кнопку Пуск.

- Выбираем Панель управления (либо Настройки – Панель управления).

- Открываем папку Сетевые подключения.

- Ищем в этой папке такой ярлык:

- Кликаем по этому ярлыку правой клавишей мыша один раз, в открывшейся менюшке кликаем строчку Свойства, затем в открывшемся окне

один раз кликаем  (чтобы обозначить) левой клавишей мыша по надписи Протокол Интернета (TCP/IP).

- Нажимаем кнопку Свойства

и в открывшемся окне вписываем следующее:

Примечание: в строке IP- адрес «192.198.1.35»  вместо цифры 35 можно писать любую в промежутке от 2 до 254.

Примечание: при способе подключения  Бридж настройки в свойствах протокола Основной шлюз и DNS можно не прописывать, но они пригодятся при перенастройке модема в роутер.

- Нажимаем ОК, окно закрывается, в следующем окне также нажимаем ОК.

- Там же в папке Сетевые подключения ищем пункт Создание нового подключения

кликаем  по нему и запускаем

Давим Далее.

Давим Далее.

Давим Далее.

Давим Далее.

В пустой строке пишем что угодно, например ADSL или UKRTELECOM.

Давим Далее.

В этом окне в строке Имя пользователя вписываем логин

(вида xxxxxxx@dsl.ukrtel.net) и в строке Пароль и Подтверждение вписываем пароль (вида ххххххх), полученные на регистрационной карточке вместе с договором.

Давим Далее.

Ставим птицу в белом квадратике и давим Готово.

Остаётся только нажать кнопку Подключение в появившемся  окне, и Ваш компьютер подключается к Интернету.

Примечание. При правильно исполенном подключении в правой части трея появятся два значка – сдвоенные синие мониторчики.

И последнее.

Настройка Internet Explorer.

- Открываем Internet Explorer.

- Выбираем вкладку  Сервис

давим в ней на Свойства обозревателя. В открывшемся окне

давим на вкладку Подключения.

В этом окне ставим точку возле надписи «Никогда не использовать» и нажимаем на кнопку «Настройка Lan».

В этом окне ставим галочку напротив надписи «Автоматическое определение параметров», другие галочки, если есть, снимаем.

Нажимаем ОК и вследующем окне также ОК.

ВСЁ.

ДОПОЛНЕНИЕ 1.

Если Вы не можете самостоятельно определить, есть ли в Вашем компьютере сетевая плата, лучшим выходом будет проконсультироваться с кем-нибудь (на Ваш выбор) знающим.