Кнопка включения обогревателя заднего стекла часто перегорает, поэтому желательно включать обогреватель через реле. Тема не новая, велосипед я не изобрёл, но всё же...

Я сделал последовательно два варианта, сначала с простым реле, потом с электронным. Опишу их оба.

1.Как это сделать (простое реле):

Покупаем (в любой автозабегаловке) реле и контактную колодку для него с проводами:

Реле 90.3747 – четырёх контактное или 90.3747-01 – пяти, но пятый контакт не используем.

Снимаем «намордник» панели приборов. Для этого откручиваем два самореза сверху панели приборов, два – снизу и один в углублении ниже магнитолы. «Намордник» плотно сидит на пружинных фиксаторах, и поэтому его нужно с силой отрывать. У меня лучше получалось с нижней части. Ещё можно снять кожух с рулевой колонки, но я не снимал.

Снимаем колодки с кнопок аварийки и заднего ПТФ.

Откручиваем четыре самореза, крепящих блок с кнопкой обогревателя и регулятами воздуха, приподнимаем его и извлекаем кнопку. Кнопка держится на двух фиксаторах по её бокам, их необходимо одновременно нажать (в «кнопкодержателе» есть вырезы для этого) и выдавить кнопку вглубь блока.

Вот мы и добрались до проводов:

Коричневый провод с красной полосой зачищаем и подпаиваем к нему провод 30 от реле. Провода на колодке реле могут быть разных цветов, поэтому ориентируемся по надписям на корпусе реле рядом с контактами.

Далее перекусываем фиолетовый провод и подпаиваем:

-к фиолетовому проводу от выключателя – провод от 86 контакта колодки реле;

-к фиолетовому проводу, уходящему в жгут – провод от 87 контакта колодки реле.

***Черный тонкий провод (под коричневым) зачищаем и подпаиваем к нему провод от 85 контакта колодки реле. (Для электронного реле смотри ниже).

Места пайки надёжно изолируем.

Вот, что получилось:

Проверяем: включаем зажигание, нажимаем кнопку обогревателя – реле должно щёлкнуть. Закрепляем реле стяжкой на жгуте проводов, чтобы не болталось.

Собираем всё в обратном порядке.

Тащимся!

-------------------------------------------------------------

Казалось бы, всё, но нет предела совершенству!

У знакомого, на «Мазде», обогрев стекла работает так: нажал кнопку без фиксации – обогреватель включился на 15 минут и сам выключился, если надо выключить раньше – нажал ещё раз. При включении зажигания он остаётся выключенным.

Решил сам сделать такое же.

2. Как это сделать (электронное реле):

Здесь, в ФАКе предлагалось подобное устройство на таймере 555, но оно работает от кнопки с фиксацией, и если её забыть отжать, то обогреватель включится при включении зажигания, и будет потреблять порядка 10 Ампер, которых, особенно в сильный мороз, может не хватить стартеру.

Сочинил такую схему:

Как она работает, описывать не буду - всё просто, для тех, кто понимает, а кому что непонятно, спрашивайте, отвечу. С номиналами, указанными на схеме, выдержка времени составляет ровно 14 минут.

Захотелось всё это запихнуть в корпус от реле, поэтому применил вместо механического реле мощный полевой транзистор. Он на 75 Ампер и при работе практически не греется.

Неисправное реле разобрал, откусил обмотку реле и часть контактов. Полевики распаял прямо на контактах, монтаж остальной схемы тоже навесной:

Теперь, для правильной работы электронного реле нужно переделать кнопку.

Из кнопки извлекаем фиксатор. Для этого поддеваем пружинку снаружи кнопки и достаём п-образную проволочку, это он и есть. Кладём его в желобок и заклеиваем скотчем (на всякий случай, может потом понадобится).

Индикация в кнопке желтого цвета, а мне захотелось красного, что бы было заметнее. Меняем светодиод включения, он 3-х миллиметровый. Для этого разбираем кнопку.

Смотрим внутрь и обалдеваем от обилия зелёных окислов – наверное, на заводе (а, может, на Малой Арнаутской), паяли активным флюсом и не промыли места пайки:

Зачищаем и промываем все дорожки.

Теперь, чтобы светодиод включения работал, нужно перепаять резисторы, согласно схеме и рисунку:

Собираем кнопку.

Осталось немного переделать подключение реле для зажигания светодиода включения обогрева: откусить ***черный провод, подходящий из кнопки от места пайки с 85 проводом, и припаять его к 87му и фиолетовому.

Вставляем в колодку электронное реле и проверяем работу.

Всё! Тащимся второй раз.

-------------------------------------------------------------

Еще пришла мысль использовать для включения обогревателя реле включения заднего ПТФ (на схеме синим цветом), правда, на практике я его не испробовал.

P.S. Не оказалось фотоаппарата под рукой, фотографировал телефоном, получилось погано, но смысл, думаю, понятен.